- Технические требования по модернизации существующей системы телефонии Cisco

  - Краткая информация

| № | Описание | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP телефон тип 1 | шт. | 10 |
| 2 | IP телефон тип 2 | шт. | 30 |
| 3 | Дополнительная панель быстрого набора для IP телефон тип 2 | шт. | 15 |
| 4 | IP телефон тип 3 | шт. | 100 |
| 5 | Услуги по внедрению | услуга | 1 |

1.2 В состав оборудования должны быть включены лицензии для системы IP Телефонии

| лицензии для системы IP телефонии: |  |
| --- | --- |
| Системное программное обеспечение - электронная лицензия тип 1 Enhanced для обеспечения эффективной и надежной коммуникационной платформы для поставляемого оборудования, позволяющей подключать телефонные аппараты тип 1 и тип 2 к системе IP телефонии и проводить, аудио и видео звонки | Количество 40 шт |
| Системное программное обеспечение - электронная лицензия тип 2 Access для обеспечения эффективной и надежной коммуникационной платформы для поставляемого оборудования, позволяющей подключать телефонные аппараты тип 3 к системе IP телефонии и проводить, аудио звонки | Количество 100 шт |

1.3. IP телефон тип 1 – (Cisco Video Phone 8875)

| Требуемое количество – 10 шт. |  |
| --- | --- |
| Общие требования |  |
| Исполнение | Физический телефонный аппарат с проводной трубкой, и регулируемой по углу наклона подставкой; |
| Дисплей | Сенсорная цветная диагональ 7” с разрешением не менее 1024х600; |
| Камера | с разрешением не менее 1080p30 |
| Сетевые интерфейсы | 2 порта RJ45 10/100/1000 Мбит/сек; |
| Электропитание | Поддержка PoE питания обязательна; Возможно подключение внешнего блока питания обязательна; |
| Поддержка беспроводных функций | Bluetooth 4.2 LE; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac; |
| Порты USB для подключения периферии | Не менее одного порта USB-A; |
| Общие функциональные требования / General requirements |  |
| Функциональные кнопки | Кнопка Удержания вызова; Кнопка трансфера вызова; Кнопка регуляции громкости; Кнопка активации громкоговорителя; Кнопка отключения микрофона; / |
| Физические кнопки линий | Нет |
| Поддержка дополнительных панелей быстрого набора | Нет |
| Поддерживаемые аудио кодеки | G.711 a-law and mu-law, G.722, G.729a, iLBC, OPUS |
| Поддерживаемые видео кодеки | H.264 AVC |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | SIP, SDP, IPv4, UDP, DHCP, DNS, TFTP, HTTPS, VLAN, RTP, RTCP, GARP; |
| Требование к лицензированию и гарантии |  |
| Лицензия в составе | Системное программное обеспечение - электронная лицензия тип 1 Enhanced для обеспечения эффективной и надежной коммуникационной платформы, позволяющей подключать телефонный аппарат к системе IP телефонии и проводить, аудио и видео звонки |
| Гарантия от производителя | Сервисная и техническая поддержка от производителя, включая замену вышедшего из строя оборудования, сроком на 12 месяцев; |

1.4. IP телефон тип 1 – (Cisco Desk Phone 9871)

| Требуемое количество – 30 шт. |  |
| --- | --- |
| Общие требования |  |
| Исполнение | Физический телефонный аппарат с проводной трубкой, и регулируемой по углу наклона подставкой. Телефоны должны поддерживать два специальных светодиода: передний дуговой светодиод и верхний светодиод, которые указывают состояние устройства, включая ожидание, пропущенный вызов, доступность абонента и т. д. |
| Дисплей | Сенсорная цветная диагональ 5” с разрешением не менее 1280х720 с подсветкой |
| Камера | Нет |
| Сетевые интерфейсы | 2 порта RJ45 10/100/1000 Мбит/сек (Ethernet/FastEthernet/GigabitEthernet); |
| Электропитание | Поддержка PoE питания обязательна; Возможно подключение внешнего блока питания обязательна |
| Поддержка беспроводных функций | Bluetooth версии: 5.2 (Bluetooth® Low Energy) Повышенная скорость передачи данных Bluetooth (EDR) Bluetooth Класс1 |
| Поддержка Wi-Fi | поддержка двух диапазонов 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 ГГц/5 ГГц. Аутентификация: WPA, WPA2 и WPA3. Шифрование: Стандарт шифрования (AES) |
| Порты USB для подключения периферии | Не менее одного порта USB-A / At least one USB-A port; Не менее одного порта USB-C / At least one USB-C port; |
| Функциональные кнопки | Кнопка Удержания вызова; Кнопка трансфера вызова; Кнопка регуляции громкости; Кнопка активации громкоговорителя; Кнопка отключения микрофона; Кнопка «Домой»; Программируемая кнопка экстренного вызова |
| Шумоподавление | Удаление фонового шума и голоса на трубке телефона традиционными способами или благодаря искусственному интеллекту; Ультразвуковая поддержка; |
| Физические кнопки линий | Нет |
| Поддержка дополнительных панелей быстрого набора | Не менее трех панелей |
| Поддерживаемые аудио кодеки | G.711 a-law and mu-law, G.722, G.729a, iLBC, OPUS |
| Поддерживаемые видео кодеки | Нет |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | SIP, SDP, IPv4, UDP, DHCP, DNS, TFTP, HTTPS, VLAN, RTP; |
| Требование к лицензированию и гарантии |  |
| Лицензия в составе | Системное программное обеспечение - электронная лицензия тип 1 Enhanced для обеспечения эффективной и надежной коммуникационной платформы, позволяющей подключать телефонный аппарат к системе IP телефонии и проводить, аудио и видео звонки |
| Гарантия от производителя | Сервисная и техническая поддержка от производителя, включая замену вышедшего из строя оборудования, сроком на 12 месяцев; |

1.5. Модуль расширения для IP телефона (Cisco Desk Phone 9800 KEM)

| Требуемое количество – 15 шт. |  |
| --- | --- |
| Общие требования |  |
| Исполнение | Физическая панель быстрого набора для IP телефона, с регулируемой по углу наклона подставкой |
| Дисплей | Цветная диагональ 5” с разрешением не менее 480х800; |
| Камера | Нет |
| Сетевые интерфейсы | Нет |
| Электропитание | Электропитания должно предоставляться от IP телефона |
| Поддержка беспроводных функций | Нет |
| Порты USB для подключения периферии | Не менее одного порта USB-A |
| Функциональные кнопки | Кнопки переключения между страницами, не менее 2 |
| Физические кнопки линий | Не менее 20 |
| Поддержка дополнительных панелей быстрого набора | Да, необходима возможность подключения доп.панелей каскадом; |
| Поддерживаемые аудио кодеки | Нет |
| Поддерживаемые видео кодеки | Нет |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | Нет |
| Требование к лицензированию и гарантии |  |
| Гарантия от производителя | Сервисная и техническая поддержка от производителя, включая замену вышедшего из строя оборудования, сроком на 12 месяцев; |

1.6. IP телефон тип 3 (Cisco Unified SIP Phone 3905)

| Требуемое количество – 100 шт. |  |
| --- | --- |
| Общие требования |  |
| Исполнение | Физический телефонный аппарат с проводной трубкой и складная однопозиционная подставка для телефона, обеспечивающая оптимальный обзор дисплея |
| Дисплей | Графический монохромный дисплей с разрешением 128 х 32 пикселей |
| Сетевые интерфейсы | 2 порта RJ45 10/100 Мбит/сек |
| Электропитание | Поддержка PoE питания Возможно подключение внешнего блока питания |
| Функциональные кнопки | Выбор, Назад и двусторонняя навигация. Повторный набор, перевод и удержание/возобновление. Стандартная панель набора номера. Отключение звука, увеличение/уменьшение громкости и громкая связь. |
| Функции качества голоса | Программирование генерации комфортного шума (CNG) Обнаружения голосовой активности (VAD) |
| Поддерживаемые аудио кодеки | G.711a, G.711μ, G.729, G.729a и G.729ab. |
| Поддерживаемые видео кодеки | Нет |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | SIP, DHCP, DNS, TFTP, RTCP |
| Требование к лицензированию и гарантии |  |
| Лицензия в составе | Системное программное обеспечение - электронная лицензия тип 2 Access для обеспечения эффективной и надежной коммуникационной платформы, позволяющей подключать телефонные аппараты к системе IP телефонии и проводить, аудио звонки |
| Гарантия от производителя | Сервисная и техническая поддержка от производителя, включая замену вышедшего из строя оборудования, сроком на 12 месяцев; |

1.6. Услуги по внедрению системы IP-телефонии и интеграция с существующей системой IP телефонии

Необходимо развернуть и настроить новую систему IP-телефонии в виде виртуальной машины на существующем сервере заказчика, интегрировать его с действующей системой IP-телефонии и шлюзами выхода в телефонную сеть общего пользования (ТФОП), а также подготовить сетевое оборудование для подключения IP-телефонов (140 шт.).

### Основные этапы работ:

1. Подготовка

- Анализ текущей инфраструктуры.

- Подготовка параметров виртуальной машины и сетевых настроек.

2. Установка системы IP-телефонии

- Развертывание виртуальной машины на существующем сервере.

- Установка и базовая настройка сервера управления IP-телефонией (IP, DNS, NTP, лицензии для телефонов).

3. Настройка системы

- Создание структурных элементов: Device Pool, Region, Location, шаблонов телефонов.

- Настройка маршрутизации вызовов (Dial Plan, Partition, CSS).

- Добавление и регистрация до 140 IP-телефонов.

4. Интеграция с действующей системой IP-телефонии

- Настройка SIP-транка между новым и существующим системами IP телефонии.

- Проверка маршрутизации и корректности вызовов между системами.

5. Интеграция с телефонной сетью общего пользования

- Настройка SIP/H.323-транков между системой IP-телефонии и голосовыми шлюзами.

- Проверка исходящих и входящих вызовов через телефонную сеть общего пользования.

6. Настройка сетевого оборудования

- Конфигурация коммутаторов под IP-телефоны (Voice VLAN, PoE, QoS).

7. Тестирование

- Проверка всех типов вызовов: внутренние, межсистемные и внешние.

- Проверка работы основных функций телефонов (удержание, переадресация, конференция).