|  | «Утверждаю» Заместитель Врио. Председателя Правления _____________И.К.Джуманиязов «____» июня 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ БАНКОМАТОВ ДЛЯ ВЫДАЧИ И

ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И ЛОКАЛЬНЫМ

ПЛАСТИКОВЫМ КАРТАМ ДЛЯ АКБ «МИКРОКРЕДИТ БАНК»

Ташкент 2026

1. Полное наименование товара, количество и функции.

Банкомат - ресайклер предназначен для автоматического распознания, приема, рециркуляции, выдачи и хранения наличных денежных средств в сейфе с возможностью их снятия и зачисления, а также осуществления платежей и других финансовых операций.

Количество – 120 единиц.

Функции банкомата:

- Выдача наличных денег (Cash out);

- Прием наличных денег (Cash in);

- Валюта-обменные операции;

- Прием бесконтактных платежей (NFC);

- Оплата услуг или выдача наличных через функционал FaceID (подготовка, опция);

- Возможность оплаты за услуги/снятие денежных средств через международные пластиковые карты и национальные платежные карты/пополнение наличными карточный счета карт держателе.

2. Необходимые технические характеристики товара.

Банкоматы должны поддерживать приём и обслуживание чиповых и бесконтактных карт.

Требования к банкомату:

  - выдача наличных UZS, USD, EUR;

  - прием наличных UZS, USD, EUR;

  - пополнение карточных счетов UZS, USD, EUR;

  - печать чека;

  - валютный-обменные операции;

  - выполнение безналичных платежей.

Требования к функционалу:

  - полнофункциональный, отдельно стоящий банкомат, располагаемый внутри помещений;

  - проверка подлинности банкнот UZS, USD, EUR на приём наличных;

  - проверка подлинности банкнот UZS, USD, EUR на выдачу наличных;

  - термографический принтер для печати чека;

  - печать баланса счета;

  - печать мини-выписки;

  - сортировки банкнот (с проверкой подлинности) по состоянию банкнот (ветхости) (UZS, USD, EUR).

Загрузка/выгрузка (инкассация):

  - с передней панели.

  - Модуль оборота наличных: Модуль рециркуляции банкнот с возможностью установки одной конфигурируемой депозитной кассеты

и не менее 5-ти кассет рециркуляции (не менее 5-ти номиналов в recycling кассетах).

  - Кассеты для выдачи: Кассеты рециркуляции с флажковым замком, с ушками для пломбирования. Дополнительный комплект кассет к каждому банкомату.

  - Емкость кассет рециркуляции: Кассеты рециркуляции – не менее 2500 купюр в каждой. Депозитная кассета - не менее 2000 купюр.

  - Реджект/ретракт кассета: Реджект/ретракт кассета, совмещённая с депозитной кассетой с отдельным отсеком для сброса отбракованных и невостребованных купюр, с флажковым замком, с ушками для пломбирования. Дополнительный комплект кассет к каждому банкомату.

  - Модуль рециркуляции банкнот: Отбраковка неплатежных банкнот в национальной и иностранной валюте в соответствии с требованиями ЦБ РУз. Наличие библиотек UZS, USD, EUR для всех номиналов и релизов с бесплатным обновлением в течении жизненного цикла банкомата. Возможность приема и выдачи пачкой не менее 300 банкнот за одну транзакцию. Наличие модуля временного хранения, стекера кассетного типа емкостью не менее 2500 банкнот. Наличие механизма выравнивания банкнот в модуле приема наличных.

  - Независимый доступ к перемещению банкнот к верхним транспортным путям, для устранения замятий без доступа к сейфу.

  - Защита кассет от фишинга (невозможность слистывания банкнот из кассеты путем проворачивания вала слистывателя или открытия шторки).

Видео фиксация:

  - Угол обзора по диагонали: 130°;

  - Частота кадров при максимальном разрешении: не менее 30 кадров/с;

  - Максимальное разрешение записи видео: 1920x1080 Пикс;

  - Подготовленная лицевая панель под интеграцию биометрической камеры (FaceID);

  - Портретная 3D-камера, подготовленная для биометрической идентификации пользователей;

  - Камера, фиксирующая зону выдачи банкнот.

Автономное питание (источник бесперебойного питания):

  - Интегрирован в банкомате;

  - Максимальная мощность до 700Вт.;

  - Уровень шума: 41dB;

  - Выходное напряжение 230V;

  - Входное напряжение (мин) 160V, Входное напряжение (макс) 286V;

  - Шнур питания и вилка с заземляющим контактом;

  - Время работы при половинной нагрузке не менее 10 минут;

  - Время работы при полной нагрузке 5 минут;

  - Защита ИБП от перегрузки;

  - Защита ИБП от высоковольтных импульсов;

  - Фильтрация помех ИБП;

  - Защита ИБП от короткого замыкания;

  - Рабочая температура -10...50°C;

  - Рабочая влажность 0...80%;

  - Автономное время работы банкомата не менее 10 минут. Безопасность:

  - Фильтр монитора для защиты от подглядывания;

  - Шторка для защиты ПИН клавиатуры от подглядывания;

  - Зеркала заднего обзора;

  - Встроенный модуль от защиты копирования данных с банковской карты

(Jitter);

  - Сейф 1-го класса устойчивости к взлому (CEN L);

  - Комплект датчиков (открытия сейфа, положения диспенсера, изъятия карты);

  - Антивандальная защита, устойчивость к взлому.

  - Система контроля физического доступа на базе электронных замков с одноразовым кодом (доп. опция) Монитор:

  - сенсорный ЖК экран размером (не менее 27 дюймов) с повышенным углом обзора.

Диспенсер (ресайклинговый модуль):

  - Фрикционный или иной;

  - Возможность приема и выдачи пачкой не менее 300 банкнот за одну транзакцию.

  - Отбраковка слипшихся купюр, проверка физических параметров – размеры, 	толщина, 	проверка 	серийных 	номеров, 	возможность сохранения фотографий банкнот;

  - Не менее 5 кассет вместимостью не менее 2500 в каждой, для выдачи или приема наличности, а также, валюта обменных операций;

  - Реджект/ретракт кассета, совмещённая с депозитной кассетой с отдельным отсеком для сброса отбракованных и невостребованных купюр, с флажковым замком, с ушками для пломбирования.

  - Дополнительный комплект кассет к каждому банкомату;

  - Кассеты с обязательным наличием ключевого замка;

  - Наличие библиотек UZS, USD, EUR для всех номиналов и релизов с бесплатным обновлением в течении жизненного цикла банкомата.

Комбинированный картридер:

  - Гибридный, моторизованный, возврат карты при отключении питания

  - IC Contact: ISO/IEC 78161/1~3,

  - EMV 2000 ver4.0 Level1 совместимый,

  - Магнитная полоса: ISO/IEC Track 1,2,3 R/W

  - Сертифицирован на Level1 EMV 4.1 11655 0703 400 20 FIM

  - Для чтения смарт-карт (сертификация EMV), карт с магнитной полосой

(1, 2, 3 дорожки) Гибридный моторизованный картридер Считыватель штрих-кода:

  - Содержать функцию декодирование кодов 1D и 1D+2D

Степень защиты IP54 либо аналог, не уступающий по техническим параметрам/характеристикам.

Бесконтактный ридер:

  - Соответствовать стандарту бесконтактного интерфейса ISO14443A, ISO14443B, ISO18092 (NFC);

  - Рабочая частота 13,56 МГц (HF)либо аналог, не уступающий по техническим параметрам/характеристикам; Цифровая клавиатура:

  - Металлическая с комбинированными антивандальными клавишами.

  - Защищенная ЕРР (отвечающая стандарту PCI PED3.0х и более).  Сертификация по PCIDSS:

  - Устройство должно соответствовать EMV стандартам и иметь сертификат действующего стандарта информационной безопасности PCI DSS.

Сертификация в:

  - PCI PTS 3.x и более,

  - EMV L1&L2,

  - EMV Contactless L1,

  - Visa payWave,

  - MasterCard Contactless,  • JCB\Speedly v1.1,

  - MasterCard TQM.

Требования к подключению к процессингу:

  - Поддержка протокола NDC/NDC+;

  - Поддержка подключения к локальным платежным системам Uzcard, HUMO;

  - Подключение осуществляется к одному из вышеуказанных хостовых решений.

Системный блок:

  - Процессор не ниже Core i5, частоты не менее 3.4 ГГц,

  - ОЗУ не менее 8 ГБ,

  - SSD - не менее 500 Gb (SATA3),

  - не менее 2 свободных PCI-E слотов и 2 свободных USB портов.          Операционная система и прикладное ПО:

  - лицензионная операционная система не ниже MS WINDOWS 10 (64 бит), при завершении поддержки - с последующим бесплатным обновлением до следующей версии MS WINDOWS;

  - совместимость с процессинговыми центрами Республики Узбекистан – UZCARD, HUMO;

  - настройка под содержание и форму чеков согласно требованиям Заказчика;

  - все лицензии на программное обеспечение должны быть бессрочными;

  - возможность обеспечения работы с АБС банка;

  - возможность реализации платежного функционала;

  - возможность осуществления полного управления устройством, в том числе инкассацией и контролем состояния компонентов АТМ;

иметь пользовательский интерфейс клиента и инкассатора/оператора;

  - возможность работы в режиме реального времени (online);

  - мультиязычность (UZ/RUS/ENG);

  - возможность удаленного управления устройством - ввод, вывод из сервиса, перезагрузка, скриншоты и тд;

  - возможность удаленного управления контентом, рекламой и баннерами;

  - возможность удаленного файлообмена – выгрузка логов, журналов и файлов, загрузка и запуск обновлений, планирование процедур обновления;

  - возможность обеспечивать конкретную обработку повторных запросов;

  - возможность обеспечивать работу на низкоскоростных каналах связи;

  - возможность обеспечивать поддержку динамической маршрутизации запросов;

  - соответствовать требованиям стандарта PCI SSF (подтверждается сертификатом);

  - возможность прямой 	интеграции с 	АБС 	без 	промежуточных программных средств;

  - возможность сохранения серийных номеров принятых купюр;

  - возможность личной авторизации операторов при работе с устройством;

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРАМ, УПАКОВКЕ, ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ.

Каждое грузовое место, в котором поставляются банкоматы, должно быть маркировано с двух противоположных сторон.

Маркировка должна четко наноситься несмываемой краской на английском и русском языке:

Контракт №

Место №

Вес брутто кг

Вес нетто кг

Количество

Покупатель (наименование и адрес)

Отправитель (наименование и адрес)

На ящики, требующие специального обращения, наносится следующая дополнительная маркировка:

- Верх

- Осторожно

- Не бросать

- Держать в сухом месте

Все банкоматы должны быть упакованы в упаковку экспортного типа, имеющую защиту от повреждений при перевозке, перегрузке и хранении.

Продавец несет ответственность перед Покупателем за всякого рода порчу банкоматов вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки и/или транспортировки.

Продавец несет ответственность за убытки, связанные с повреждением банкомата и/или доставки его не по адресу вследствие неполной или неправильной маркировки.

- УКАЗАНИЕ НА ТО, ЧТО ТОВАР ДОЛЖЕН БЫТЬ НОВЫМ, РАНЕЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫМ, НЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМЫМ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ОПИСАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ.

Банкоматы должны быть новыми, не снятыми с производства, не бывшими в употреблении.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО КОМПЛЕКТАЦИИ.

Продавец должен предоставить полностью укомплектованные работоспособные банкоматы при необходимости, предложить дополнительные модули, продукты и услуги, по каким-либо причинам не учтенные Покупателем, но обязательные для обеспечения полноты использования запрашиваемой конфигурации.

Комплектация должна быть обеспечена в соответствии с техническими характеристиками, указанными в пункте 2 настоящего Технического задания.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОВАРА.

Банкоматы должны быть готовы к эксплуатации после проведения пусконаладочных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА.

Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектного банкомата и его допоставкой производятся за счет Продавца.

При возврате банкоматы по рекламации Покупателем и допоставке Продукции Продавцом все расходы несет продавец, а также в маркировку Продукции.

- ТРЕБОВАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ.

Предлагаемые к поставке банкоматы должны соответствовать стандартам, указанным в технических условиях, а при их отсутствии – признанному стандарту, приемлемому для страны происхождения Товаров. Подобные стандарты должны быть самыми новейшими из выпускаемых соответствующими учреждениями.

Банкоматы должны соответствовать международным стандартам и иметь соответствующие сертификаты.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО СРОКУ И МЕСТУ ПОСТАВОК.

Срок поставки – не более 90 календарных дней с даты подписания контракта на поставку.

Место поставки – до склада банка – склад Банка.

Возможна отгрузка частями, по согласованию с Заказчиком.

- УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ.

50% - предоплата (в течении 10 рабочих дней с момента подписания договора на поставку;

50% - остаток (в течении 10 рабочих дней с момента подписания Акта приемапередачи Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К ШЕФМОНТАЖУ (ЕСЛИ МОНТАЖ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ).

Все банкоматы должны быть инсталлированы, настроены и запущены в эксплуатацию. Поставщик осуществляет шефмонтаж предлагаемых банкоматов. Шеф - монтажные работы должны быть произведены в соответствии с поданным техническим предложением и осуществлены «под ключ» с максимально возможным функционалом оборудования и программного обеспечения.

Срок выполнения шеф - монтажных работ по интеграции согласуется с Покупателем и не должен превышать 15 дней после получения оборудования для проведения шеф - монтажных работ. Стоимость шеф - монтажных работ и все расходы Поставщика, связанных с шеф - монтажными работами, должна входить в общую стоимость предлагаемых банкоматов.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА.

Поставщик должен выслать специалиста для обучения сотрудников банка по работе с поставляемой моделью банкоматов.

- ПЕРЕДАВАЕМАЯ ВМЕСТЕ С ТОВАРОМ ДОКУМЕНТАЦИЯ И НЕОБХОДИМОЕ КОЛИЧЕСТВО РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Вместе с отгруженными банкоматами Продавец обязуется направить Покупателю нижеперечисленные документы:

• Уведомление об успешном тестировании в платёжных системах Uzcard, Humo.

14.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ (СРОК, МЕСТО).

- гарантийный срок на оборудование должен быть не менее 12 месяцев;

- гарантийное и постгарантийное обслуживание производится на территории Банка;

- гарантийное обслуживание приобретаемого оборудования должна осуществляться авторизованным сервисным центром бесплатно в течении всего гарантийного срока;

- эксплуатационный срок службы оборудования, при соблюдении условий, должен составлять не менее 5 лет;

- срок замены неисправного оборудования с момента поступления информации о гарантийном случае – не более 30 календарных дней.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОСТАТОЧНОМУ СРОКУ ГОДНОСТИ, СРОКУ

ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ТОВАРА;

Необходимо предоставить гарантию качества.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГОДУ ПРОИЗВОДСТВА/ВЫПУСКУ ТОВАРА.

Банкоматы должны быть произведены не ранее 2025 года.