|  | «УТВЕРЖДАЮ» Заместитель председателя правления АКБ «Микрокредитбанк» ______________ И. К. Джуманиязов «___» _________2025г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проекта по

«Внедрению аппаратно-программного комплекса (мультимедийный комплекс) отображения информации Центра мониторинга физической безопасности 
АКБ «Микрокредитбанк»

Ташкент – 2025 г.

Список сокращений

| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| --- | --- |
| АВК | Аудиовизуальный комплекс |
| АСПС | Автоматизированная система пожарной сигнализации |
| АЦП | Аналого-цифровой преобразователь |
| БД | База данных |
| ВКС | Видеоконференцсвязь |
| ДГУ | Дизельно-генераторная установка |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ИКТ | Информационно-коммуникационные технологии |
| ИС | Информационная система |
| ИТ | Информационные технологии |
| ОС | Охранные системы |
| ПО | Программное обеспечение |
| СКС | Структурированная кабельная сеть |
| СКУД | Система управления контроля доступа |
| СОС | Системы охранной сигнализации |
| СПД | Сеть передачи данных |
| СЦ | Ситуационный центр |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТИ | Телекоммуникационная инфраструктура |
| ТШ | Телекоммуникационный шкаф |
| ЦАП | Цифро-аналоговый преобразователь |
| ЦБ | Центральный Банк Республики Узбекистан |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| SOC | Security Operation Center / Центр мониторинга информационной безопасности |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проекта по «Внедрению аппаратно-программного комплекса (мультимедийный комплекс) отображения информации Центра мониторинга физической безопасности АКБ «Микрокредитбанк»

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование.

Полное наименование проекта: Внедрение аппаратно-программного комплекса (мультимедийный комплекс) отображения информации Центра мониторинга физической безопасности АКБ «Микрокредитбанк». Далее по тексту Комплекс.

Наименование объекта: Центра мониторинга физической безопасности АКБ «Микрокредитбанк».

  - Основание и цель приобретения продукта и лицензии

Основанием для проведения проекта являются «Протокол закупочной комиссии АКБ «Микрокредитбанк» от __.__.2025 г. № ___»

Целью внедрения аппаратно-программного комплекса является совершенствование процесса обеспечения физической безопасности, путем оперативного получения данных о событиях, находящихся в зоне ответственности АКБ «Микрокредитбанк».

1.3 Плановые сроки начала и окончания работ.

Начало – _______ 2025 года. Окончание работ – 120 дней с даты предоплаты.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Центр мониторинга физической безопасности АКБ «Микрокредитбанк» предназначен для повышения оперативности и качества принимаемых управленческих решений сотрудниками Заказчика. Основным назначением Комплекса является оперативный мониторинг и своевременное реагирование на информацию о несанкционированном доступе, кражах и вандализме, поступающих из источников системы видеонаблюдения и контроля доступа, на экран общего пользования, а также обмен этими данными между соответствующими отделами.

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

3.1 Общие условия эксплуатации

Условия эксплуатации и характеристики окружающей среды определяются в соответствии с Санитарными правилами и нормами при работе на персональных компьютерах, видео дисплейных терминалах и оргтехнике (Санитарные правила и нормы. СанПиН №0224-07).

3.2 Место и условия выполнения работ и оказания услуг

Все работы/услуги проводятся/оказываются как локально, по фактическому адресу заказчика (Адрес: Республика Узбекистан, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 2,), так и удаленно. При этом используются стандартные каналы связи с возможностью шифрования данных, в соответствии с согласованными регламентами проведения подобных работ между заказчиком и исполнителем.

Организационные условия: Все работы на объекте заказчика производятся специалистами исполнителя по согласованию и утверждению с ответственным представителем заказчика и в его присутствии.

Схема помещения

Расположение видеостены

Схема видеокоммутации оборудования

4.1 Требования к аппаратно-программному комплексу (мультимедийный комплекс) отображения информации в целом Центра мониторинга физической безопасности АКБ «Микрокредитбанк».

4.1.1 Общие требования

Комплекс должен представлять собой единую систему визуализации данных для содействия анализу и принятию решений по вопросам физическое безопасности Заказчика.

Комплекс должен включать в себя экран коллективного пользования, а также индивидуальные рабочие места операторов Центра (рабочие места операторов закупаются отдельно).

Должна быть предусмотрена возможность приема и передачи разнообразной информации, включая данные с NVR, используемых Заказчиком, включая аппаратные 
и программные средства, и при необходимости с других источников. При этом должна быть предусмотрена возможность вывода на экраны общего пользования информации с веб-страниц (включая страницы с авторизацией доступа), баз данных Заказчика, АРМ сотрудников.

Должна быть предусмотрена возможность вывода голосового и звукового контента.

4.1.2 Требования к режимам функционирования Комплекса

Для аппаратно-программного комплекса отображения больших данных должны быть определены следующие режимы функционирования:

- штатный режим функционирования;

- сервисный режим;

- аварийный режим функционирования.

Основным режимом функционирования оборудования Комплекса является штатный режим. В штатном режиме функционирования оборудования Комплекса:

- Комплекс функционируют в режиме 24/7, с перерывами на запланированное техническое обслуживание;

- исправно работает оборудование, составляющее комплекс аппаратных средств, указанные в разделе 4.2;

- исправно функционирует программное обеспечение, используемое в оборудовании, указанном в разделе 4.2.

Сервисный режим необходим для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения новыми компонентами Комплекса и их подсистем.

Аварийный режим функционирования Системы характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного и (или) технического обеспечения.

4.1.3 Требование по взаимодействию со сторонними информационными системами

Для работы с данными из бизнес-приложений, используемых Заказчиком, данных с подсистем управления безопасности Заказчика, включая веб-страницы с авторизацией, аппаратно-программный комплекс отображения информации должен поддерживать сетевой доступ и авторизацию (если требуется) к сервисам, клиентским и веб-приложениям.

Все необходимые для работы Комплекса компоненты (веб серверы, базы данных и другие) должны быть встроенными без необходимости развертывания каких-либо компонентов на стороне Заказчика.

Со стороны инфраструктуры Заказчика должны быть подготовлены только типовые для современной ИТ инфраструктуры элементы, такие как DNS и NTP.

4.1.4 Требования к численности и квалификации персонала системы

Основной зал Центра на 5 рабочих мест. При этом, Исполнитель должен обеспечить обучение персонала работе с компонентами Комплекса. Требование к квалификации персонала должны быть согласованы с Заказчиком на этапе реализации проекта.

    - 4.1.5 Показатели назначения

Решение по Комплексу должно:

- Обеспечивать функционирование в штатном режиме круглосуточно, без выходных («режим 24/7») с допустимыми регламентными перерывами 
на сервисное обслуживание суммарной длительностью не более 2 часов в месяц. Точный регламент, сроки и периодичность проведения техобслуживания должны быть определены после инсталляции оборудования Исполнителем совместно с Заказчиком.

- Поддерживать изменения алгоритмов работы телекоммуникационной инфраструктуры. Отказоустойчивость ИТ систем и систем, не входящих в объем настоящего ТЗ, обеспечивается средствами Заказчика и не рассматривается в текущем ТЗ.

- Поддерживать модернизацию (до пределов, установленных производителем оборудования) и наращивание системы (исходя из практических требований Заказчика) за счет добавления новых блоков.

- Обеспечивать возможность проведения ремонтных работ без остановки работы оборудования.

4.1.6 Требования к надёжности

При размещении на технической площадке, удовлетворяющей требованиям эксплуатационной документации, в целевой конфигурации Комплекс должен обеспечивать необслуживаемое функционирование в круглосуточном режиме с допустимыми перерывами на профилактику и перенастройку и простоями в связи с неисправностью не более 24 часов в год, при среднем времени локализации неисправности, вызвавшей простой, не более 4 часов.

4.1.7 Требования к безопасности

Требования по безопасности включают требования по обеспечению безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей и т. п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.

Все внешние элементы технических средств системы, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление.

Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки, а также аварийное ручное отключение.

4.1.8 Требования к патентной и лицензионной чистоте

В отношении всех компонентов Комплекса, должно быть обеспечено недопущение нарушения действующих документов исключительного права третьих лиц (патентов, лицензионных соглашений и других охранных документов).

Проектные решения построения Комплекса должны отвечать требованиям по патентной и лицензионной чистоте согласно действующему законодательству и распорядительным документам. В случае использования собственных разработок необходимо указывать наличие документальных свидетельств на владение интеллектуальной собственностью и авторскими правами, в том числе на конструкторскую документацию и чертежи. Все программно-технические средства общего программного обеспечения, обеспечивающее работоспособность Комплекса должны иметь разрешение на использование (лицензию) с требуемым количеством пользователей.

4.1.9 Требования по стандартизации и унификации

Технические средства Комплекса, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, должны иметь соответствующие сертификаты.

Технические средства Комплекса должны использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

4.1.10 Требования к новизне

Исполнитель должен поставить новое (не бывшее в употреблении), не восстановленное (refurbished), полностью укомплектованное и работоспособное оборудование, произведенное не раньше 2025 года и не снятое с производства на данный период.

4.1.11 Требования к страхованию

Согласно условиям поставки.

4.1.12 Требования к маркировке

Маркировка должна выполняться в соответствии с международными стандартами и требованиями производителя. Маркировка должна наноситься чётко несмываемой краской или отштампована на бирках, и должна содержать следующее: номер контракта, номер места, вес брутто (кг), вес нетто (кг), количество, Заказчик (наименование и адрес), Отправитель (наименование и адрес).

На ящике, требующие специального обращения, наносится следующая дополнительная маркировка: верх, осторожно, не бросать, держать в сухом месте.

4.1.13 Требования к поставке

Условия поставки для:

- Резидентов: АКБ «Микрокредитбанк» 100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, 4 (с учётом всех налогов и сборов)

- Нерезидентов: DDP Tashkent

4.1.14 Требования к передаваемой вместе с товаром документации

Исполнитель обязуется отправить вместе с товаром следующие документы: счёт-фактура (инвойс), транспортная накладная, упаковочные листы, сертификат происхождения и сертификат соответствия.

4.1.15 Требования на соответствие товара нормативным документам в области технического регулирования

Оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Республики Узбекистан предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением.

4.1.16 Дополнительные требования

4.1.16.1 Требования к исполнителю. Исполнитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

иметь опыт проектирования, поставки, монтажа и пусконаладки по созданию аналогичных систем;

иметь в штате руководителя проекта с высшим профильным образованием (ИТ и телекоммуникации), опытом работы по специальности и опытом руководства проектами;

иметь необходимые статусы авторизации и партнерств у производителей оборудования и материалов для выполнения в полном объеме работ согласно данного ТЗ;

Исполнитель вправе привлекать необходимые субподрядные организации для выполнения работ согласно данного ТЗ.

4.2 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНО-ПРОГРАММНОМУ КОМПЛЕКСУ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

4.2.1 Требования к программно-аппаратному оснащению Центра мониторинга физической безопасности АКБ «Микрокредитбанк»

| № | Наименование | Кол-во | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЖК-панель видеостены | 6 | Классификация: Экран модульной конструкции на основе ЖК-панелей в конфигурации 3х2; Размер видеостены: не менее 3600х1300 мм и не более 3665х1365 мм; Разрешение видеостены: не менее 5760х2160 пикселей; Технология панели: не хуже IPS; Яркость (стандарт): не менее 500 кд/м²; Разрешение панели: не менее 1920х1080 пикселей; Углы обзора: не менее 178 градусов по горизонтали и по вертикали; Коэффициент статической контрастности: не менее 1100:1; Соотношение сторон должно соответствовать 16:9; Ширина рамки каждой стороны: не более 0.45 мм; Входы: - HDMI – не менее 2хHDMI; - DisplayPort – не менее 1xDP; - DVI – не менее 1xDVI-D; Выходы: - не менее 1 DisplayPort; - не менее 1 Audio; Внешний контроль: - RS232C (IN\OUT) - не менее 1; Требуется возможность подключения дисплеев по технологии DaisyChain; Срок службы: не менее 50 000 часов (стандартный); Режим работы: 24/7; VESA: не более 600х400 мм; В комплекте с ЖК-панелью видеостены или отдельной позицией должно поставляться профессиональное, настенное или напольное крепление с возможностью регулировки соосности дисплеев не менее чем по 2-м (двум) осям. |
| 2 | Аппаратно-программный комплекс отображения информации | 1 | Классификация: Аппаратно-программный комплекс отображения информации должен представлять собой шасси промышленного класса с предустановленными видеокартами захвата и вывода информации, и обеспечивать управление средствами визуализации для вывода информации на экран коллективного пользования из различных источников. Комплекс должен состоять из следующих компонентов: Графический контроллер. - Графический контроллер должен поддерживать установку OC семейства Windows; - На графическом контроллере должна быть предустановлена лицензионная ОС семейства Windows не ниже версии 10 LTSC; - Высота корпуса должна быть не более 4U. - Не менее 8 видео выходов с разрешением не менее 3840х2160 при 60 Гц. - Не менее 4 видео входов с разрешением не менее 3840х2160. - Процессор: - Число ядер: не менее 12; - Пиковая частота: не менее 3 ГГц; - Количество потоков: не менее 24; - Кеш память: не менее 30МБ; - Оперативная память: не менее 32 GB; - Порт Ethernet: не менее 2 шт.; - Сетевой интерфейс Ethernet: не менее 1 Гбит/сек; - Накопитель: 2 твердотельных накопителя не менее 240 GB каждый; - Настроенный RAID 1 - Не менее 2х блоков питания; Программное обеспечение для управления визуализацией данных: Общие требования - Назначение - управление в реальном времени источниками информации, размещенными на средствах визуализации; - Лицензия на программное обеспечение должна быть постоянной, без ограничения срока пользования; - Программное обеспечение должно работать локально - без серверов активации, инструментов отслеживания статуса, облачных компонентов, инструментов удаленной помощи или любых других удаленных модулей или входящих/исходящих соединений. - В лицензию должна быть включена 3-летняя расширенная гарантия, позволяющая производить бесплатные обновления, замену лицензии и прямую поддержку производителя; - В ПО управления визуализацией не должно быть ограничений по количеству операторов, источников, видеостен, мониторов в рамках одного сегмента сети; - В ПО управления визуализацией должна быть предусмотрена возможность управления несколькими видеостенами или информационными экранами в рамках одного интерфейса; - В ПО управления визуализацией должна быть предусмотрена возможность поддержки стандартных разрешений FullHD (1920x1080), UHD (3840x2160), 8K (7680x4320), 16K (15360x8640) и выше, без ограничения по соотношению сторон и максимальному числу пикселей; - В ПО управления визуализацией должна быть поддержка авторизации пользователя для доступа к операторской консоли; - В ПО управления визуализацией должна быть поддержка интеграции с LDAP (Active Directory); - В ПО управления визуализацией должна быть возможность журналирования действий оператора; - В ПО управления визуализацией быть возможность журналирования событий контроллера; - В ПО управления визуализацией должна быть поддержка ограничения прав доступа пользователей к зоне видеостены (подобласти); - ПО управления визуализацией должно позволять настройку горячего резервирования для ПК управления видеостеной; - ПО управления визуализацией должно поддерживать аппаратные ускорители декодирования видео (Matrox IPX, Datapath SQX); - ПО управления визуализацией должно обеспечивать безопасное шифрованное взаимодействие компонентов (https); - ПО управления визуализацией должно позволять подключать несколько видеостен к одному ПК управления видеостеной; - В ПО управления визуализацией должен быть предусмотрен браузерный операторский интерфейс (консоль) для управления всеми задачами, связанными с видеостеной; Консоль должна работать на любом устройстве с браузером (ПК, планшет, смартфон и т. д.) - Операторская консоль должна содержать видео высокого качества в реальном времени (до 30 кадров в секунду) со всех видеостен для контроля состояния видеостены и удаленного просмотра источников. - Консоль должна использоваться для всех операторских задач - просмотр контента на видеостене, ручное размещение источника перетаскиванием мышью (Drag-n-Drop), быстрое взаимодействие с источниками (старт, стоп, перемотка, листание слайдов), прямое взаимодействие с контентом на видеостене (проброс клавиатуры/мыши оператора), запуск макетов, создание/редактирование макетов/сценариев, планирование контента; - Консоль должна позволять осуществлять проброс клавиатуры/мыши оператора в программные источники, размещенные на видеостене, включая управление удаленными рабочими станциями с помощью технологии VNC - Консоль должна автоматически обнаруживать подключенные источники: с помощью видеокабеля, с помощью AV-over-IP стримера, все видео источники по протоколу NDI и все поддерживаемые файловые источники – изображения, видео файлы, файлы Microsoft Office (word, excel, powerpoint), PDF; - Консоль должна поддерживать возможность вызова консоли удаленно (внешние сети/интернет) через VPN-туннель; - Вся поверхность видеостены должна рассматриваться как единое пиксельное пространство, источники должны свободно позиционироваться в любой его части, игнорируя физические границы экранов. - Должна быть возможность одновременно позиционировать любое количество источников на видеостене, свободно или с использованием сетки позиционирования; - Должна быть предусмотрена возможность настройки и сохранения сетки позиционирования в библиотеке. Сетка позиционирования должны вмещать элементы разного размера и соотношения сторон в один набор. Применение сетки позиционирования к видеостене автоматически должно перераспределять все источники в новую конфигурацию сетки; - Должна быть поддержка Z-уровня. Источник может быть помещен поверх или под другие источники. Поддержка множественных окон PIP (картинка в картинке) без ограничений по размеру или местоположению. - Интерфейс оператора должен иметь поддержку узбекского, русского и английского языков. Репозиторий источников - Структура репозитория (папка для хранения созданных или найденных источников) должна быть с древовидной структурой - с папками и подпапками. - Должна быть предусмотрена поддержка нескольких репозиториев в одном интерфейсе – папка или USB-накопитель на компьютере оператора, файловый сервер, рабочие станции, выделенная папка для отдельной комнаты и т. д. - Источники файлов, кабельные источники должны автоматически обнаруживаться, когда помещаются в папку репозитория, без необходимости какой-либо дополнительной настройки. - Оператор должен иметь возможность напрямую помещать файлы с его компьютера или USB-накопителя на видеостену, без необходимости какого-либо дополнительного копирования/передачи. - Оператор должен иметь возможность управления звуком каждого аппаратного и программного источников через интерфейс управления оператора, в т.ч. через встроенное API. - Оператор должен иметь возможность воспроизводить звук нескольких аппаратных и программных источников одновременно. Источники - Поддержка источников - приложений: способность создавать источники-приложения на лету, по требованию оператора или запуску заранее подготовленного макета. Поддержка приложений со сложной много-процессной архитектурой. Должно быть предустановленные интегрированные источники приложений: браузеры, приложение Zoom, офис Microsoft (xls, word, ppt), клиент VNC, видеоплеер (файлы/потоки), просмотрщик фотографий, просмотрщик PDF, текстовое обьявление. А так же системы Заказчика ELK, Zabbix, Grafana и другие. - Поддержка кабельных источников: возможность демонстрировать источники, подключенные по видеокабелю. Автоматическое обнаружение подключенных источников, размещение нескольких экземпляров одного и того же источника, поддержка аудиосигнала от источника, возможность включения/выключения аудио. - Поддержка источников IP-трансляции: всех типов IP-потоков - источники RTSP/RTMP/RTP. Возможность поворота, отражения, масштабирования, обрезки, именования видеоисточников. Поддержка аудио части потока, возможность включения/выключения. - Поддержка источников IP-камер CCTV и мобильных источников сигнала стандарта ONVIF. - Поддержка источников NDI. Поддержка автопоиска источников NDI. Функционал PTZ (управление наклоном-поворотом и приближением/удалением) для управления источником NDI. - Поддержка источников по технологии AV over IP: возможность демонстрировать информацию с любой рабочей станции ОС семейства Windows версии 10 и выше (при условии установленного клиентского ПО), находящейся в одной локально-вычислительно сети с графическим контроллером, посредством передачи видеосигнала по протоколу AVoIP. Автоматическое обнаружение подключенных источников. Сценарное управление - Должна быть предусмотрена возможность сценарного управления. - Подсистема сценарного управления должна позволять осуществлять: - разработку сценариев отображения информации; - оперативное управление сценариями и режимами отображения; - демонстрацию различных источников информации и медиа-данных в форме, удобной для восприятия с использованием проектируемых технических средств визуализации. - Подсистемой сценарного управления должен управлять оператор. - Подсистема сценарного управления должна обеспечить оператору решение следующих задач: - подготовка сценариев отображения информации для участников мероприятий с использованием различных типов источников; - управление работой аудиовизуального комплекса в различных режимах: онлайн (непосредственно при проведении мероприятий) и оффлайн (по заранее подготовленному плану); - демонстрация сценариев на средствах отображения информации коллективного и индивидуального пользования с использованием всей информационной емкости средств отображения в наиболее удобном для восприятия и работы виде в соответствии с современными эргономическими требованиями и технологиями представления информации; - управление ходом демонстрации сценариев с возможностью оперативного переключения между сценариями; - редактирование сценариев в режимах оффлайн (заранее подготовленные сценарии) и онлайн (непосредственно при проведении мероприятий); |
| 3 | Матричный DSP процессор | 1 | Классификация: Аудио коммутатор с функцией DSP; Аудиовход балансного или небалансного аудио микрофонного/линейного уровней на 3‑пиновых разъёмах под зажим 3,5 мм не менее 6 шт; Импеданс каждого аудиовхода не менее 10 кОм; Управление громкостью (мин.) не более -100 дБ; Управление громкостью (макс) не менее 0 дБ; Входное усиление нижнее значение не более -20 дБ; Входное усиление верхнее значение не менее +80 дБ; АЦП, ЦАП преобразователь не хуже 24 бит, 48 кГц; Аудиовыход балансного или небалансного аудио линейного уровня на 3-пиновых разъёмах под зажим 3,5 мм не менее 4 шт; Импеданс балансного аудиовыхода не более 100 Ом; Импеданс небалансного аудиовыхода не более 50 Ом; Фантомное питание 48 В для аудиовхода не менее 6 шт. Возможность использования конденсаторных микрофонов; Задержка обработки от входа к выходу не более 4,7 мс; Возможность настройки, микширования и обработки сигналов через программное средство на базе персонального компьютера; Минимальная частота не более 20 Гц; Максимальная частота не менее 20 000 Гц; Соотношение сигнал/шум не менее 110 дБ; Функция подавления обратной связи; Функция шумоподавления; Интерфейс RS232 не менее 1 шт; Интерфейс USB 2.0 mini-B для управления не менее 1 шт; Интерфейс на 4-пиновых разъёмах под зажим 3,5 мм для подключения аудио панелей управления не менее 1 шт; Поддержка подключения аудио панелей управления не менее 8 шт; Интерфейс Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек не менее 1 шт; Поддержка протоколов ARP, ICMP, IEEE 802.1X, IP, TCP, DHCP, HTTPS, Telnet, SSH. Длительность эхоподавления: > 200 мсек; Конвергенция эхоподавления: до 60 дБ/сек; Шумоподавление: до 20 дБ; Требуется поддержка Dante; |
| 4 | Усилитель мощности акустических систем | 1 | Усиление не менее 81x(38 дБ). Коэффициент подавления синфазного сигнала дифференциального усилителя не более 76 дБ @ 1 кГц. Аудио входы: Аудиовход балансного или небалансного аудио микрофонного/линейного уровней на 3‑пиновых разъёмах под зажим 3,5 мм не менее 2 шт. Импеданс каждого аудиовхода не менее 10 кОм. Номинальный уровень: не менее +4 dBu. Максимальный уровень: не менее +20 dBu, балансированный. Детекция входного сигнала не менее -65 дБ Аудио выходы: Высоковольтные (100В) не менее 2 шт. Аудиовход балансного или небалансного аудио микрофонного/линейного уровней на 4‑пиновых разъёмах под зажим 5 мм не менее 2 шт. Мощность каждого канал не менее 100Вт Импеданс при нагрузке не менее 100 Ом Тип усилителя не хуже Class D КНИ + Шум не более 0,01% Соотношение сигнал/шум не менее 100 дБ Минимальная частота не более 20 Гц Максимальная частота не менее 20 000 Гц |
| 5 | Громкоговоритель колонного типа | 2 | Классификация: звуковой массив колонного типа, настенного монтажа внутри помещения; Частотный диапазон не менее 125 Гц – 17,1 кГц; Мощность: - не менее 60 Вт (продолжительный розовый шум); - не менее 120 Вт (при непрерывном сигнале); Максимальный уровень звукового давления не менее 101 dB; Номинальная чувствительность не менее 87 дБ SPL, 1 Вт, 1м; Громкоговорители должны быть совместимы с усилителями в помещении; Настенное крепление: наличие. |
| 6 | USB коммутатор | 1 | Классификация: Коммутатор USB сигналов, переключатель клавиатуры и мыши; Порты для подключения к источникам: не менее 4 x USB 2.0 Type B; Порты для подключения к локальным устройствам: не менее 2 x USB HID Type A для совместного использования клавиатуры и мыши, не менее 2x USB 2.0 Type A для USB 2.0; Наличие RJ45 не менее 1 шт; Управление: поддержка RS-232, 1x 9-контактный D-тип (розетка) Требуется наличие функции управление по сети; Наличие управляющего программного обеспечения, поддерживающего Microsoft® Windows® 10 и 11. |
| 7 | Комплект для передачи USB сигнала по кабелю «витая пара» | 1 | Классификация: Комплект для передачи USB сигнала по кабелю «витая пара»; Поддержка стандарта USB 3.2 Gen 1: наличие; Расстояние передачи сигнала: не менее 90 м; Скорость передачи данных между приемником и передатчиком: не менее 5 Гбит/с; Наличие портов: - Передатчик: не менее 1 x USB-хост (Type B), не менее 1 x Выход RJ45; - Приемник: не менее 1 x Вход RJ45, не менее 4 x Выхода USB 3.2 (Type A). |
| 8 | Комплект для передачи видеосигнала по кабелю «витая пара» | 6 | Классификация: Устройство для передачи видео сигнала высокого качества по кабелю «витая пара». Комплект из передатчика и приёмника видеосигнала Требования к передатчику видеосигнала HDMI: Максимальная скорость передачи данных: не ниже 10 Гбит /сек; Диапазон разрешения: FHD: (1920x1080) при не менее 60 Гц; UHD: (3840x2160) при не менее 30 Гц; Поддержка цветового пространства: RGB Наличие поддержки стандартов: HDMI 1.4, HDCP 2.2; Порт HDMI-вход не менее 1 шт.; Требуется поддержка передачи аудио по витой паре; Требуется поддержка передачи двунаправленного RS232 по витой паре; Дальность передачи сигнала: • 1080p при 60 Гц не менее 90 м с использованием кабеля витой пары; • 4K / UHD @ 30 Гц и 60 Гц не менее 40 м с использованием кабеля экранированной витой пары; Требования к приёмнику видеосигнала HDMI: Максимальная скорость передачи данных: не ниже 10 Гбит /сек; Диапазон разрешения: FHD: (1920x1080) при не менее 60 Гц; UHD: (3840x2160) при не менее 30 Гц; Поддержка цветового пространства: RGB Наличие поддержки стандартов: HDMI 1.4, HDCP 2.2; Порт HDMI-выход не менее 1 шт.; Требуется поддержка передачи аудио по витой паре; Требуется поддержка передачи двунаправленного RS232 по витой паре; Дальность передачи сигнала: • 1080p при 60 Гц не менее 70 м с использованием кабеля витой пары; • 4K / UHD @ 30 Гц и 60 Гц не менее 40 м с использованием кабеля витой пары; Требуется наличие возможности питания от передатчика; |
| 9 | Управляемый POE коммутатор уровня L3 | 1 | Классификация: Ethernet коммутатор с поддержкой POE. Тип коммутатора: не менее L3; Порты: не мнее 24 x GE TX, 4 x 10GE/GE SFP+ Пропускная способность коммутационной матрицы: не менее 128 Gbps; Скорость пересылки: не менее 96 Mpps; Количество VLAN: не менее 4096. |
| 10 | Телекоммуникационный шкаф | 1 | Вместимость: не менее 19" 32U Полезная глубина: не менее 780 мм Цвет: Черный Передняя дверь: наличие Задняя дверь: наличие Конструкция: Разборная Боковые панели: съёмные Материал: не хуже, чем сталь холодной прокатки Покрытие: не хуже, чем Порошково-полимерное Комплект поставки: - Телекоммуникационный шкаф; - Полка стационарная: не менее 2 шт.; - Патч панель экранированная: не менее 1 шт; - Кабельный органайзер: не менее 2 шт.; - Дистрибьютор питания (блок розеток, 16 шт.): не менее 3 шт. |

4.3 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

4.3.1 Требования к информационному обеспечению

Детальные требования к информационному обеспечению подробно изложены в пунктах 4.2 настоящего Технического задания.

Доступ к данным должен быть предоставлен только авторизованным пользователям с учетом их служебных полномочий, а также с учетом категории запрашиваемой информации.

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную надежность хранения данных и оперативную замену.

4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению

Все прикладное программное обеспечение системы должно использовать английский / русский или узбекский язык.

    - 4.3.3 Требования к программному обеспечению

Общее (системное) программное обеспечение программных компонентов Комплекса должно соответствовать следующим основным принципам:

- минимальная номенклатура используемых программных средств;

- масштабируемость и высокая производительность;

- совместимость;

- наличие механизмов поддержки коммуникационных средств.

Прикладное программное обеспечение Комплекса должно быть представлено как совокупность программных комплексов автоматизированных рабочих мест, необходимых для работоспособности систем визуализации.

4.3.4 Требования к техническому обеспечению

Техническое обеспечение — это распределенный комплекс физического оборудования, устанавливаемого в помещении Заказчика. Полный перечень технических средств определить 
на этапе проектирования в соответствии с требованиями, приведенными в пунктах 4.2.

    - 4.3.5 Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение Комплекса должно быть достаточным для эффективного выполнения персоналом возложенных на него обязанностей при осуществлении автоматизированных и связанных с ними неавтоматизированных функций Комплекса.

Должны быть определены должностные лица, ответственные за:

- мониторинг состояния;

- администрирование и техническое обслуживание систем;

- обеспечение безопасности информации;

- управление работой персонала;

- технику безопасности.

К работе с системой управления и мониторинга должны допускаться работники, имеющие навыки работы на персональном компьютере, ознакомленные с правилами эксплуатации, техники безопасности, и прошедшие обучение работе с Комплексом.

Ответственность за обучение работы с оборудованием, не рассматриваемым настоящим ТЗ, несет Заказчик.

    - 4.3.6 Требования к методическому обеспечению

Проектная документация должна разрабатываться Исполнителем на основании действующих нормативных правовых актов и организационно-распорядительных документов Заказчика.

Во время разработки проекта Исполнителем, Заказчик должен создать соответствующие административные регламенты, в которых должны быть определены процессы деятельности и функции подразделений и сотрудников объектов, их права, обязанности и ответственность при использовании систем. В необходимых случаях должны быть разработаны также электронные административные регламенты.

В состав методического обеспечения входят:

- нормативные правовые документы;

- инструкции пользователей;

- должностные инструкции персонала.

Состав методического обеспечения может уточняться в процессе реализации проекта 
и согласовывается с Заказчиком и Исполнителем.

Нормативно-техническая документация должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов и разрабатываться согласно государственным стандартам, действующих в Республике Узбекистан в предметной области проектирования.

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА (МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КОМПЛЕКС) ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Настоящее Техническое задание (ТЗ) требует выполнения следующего объема работ:

- поставка оборудования и материалов;

- шеф-монтажные и пуско-наладочные работы;

- участие в корректировке рабочей документации (рабочего проекта) (по необходимости);

- ввод в эксплуатацию;

- разработка исполнительной документации;

- инструктаж персонала Заказчика;

- гарантийное обслуживание.

Все работы на объекте Заказчика производятся по согласованию и утверждению 
с ответственным представителем Заказчика и в присутствии представителя Исполнителя.

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ КОМПЛЕКСА

6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний Комплекса

Состав, объем и методы предварительных испытаний Комплекса определяются документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым Исполнителем на стадии реализации проекта и утверждаемым Заказчиком.

Состав, объем и методы опытной эксплуатации Комплекса определяются документом «Программа опытной эксплуатации», разрабатываемым на стадии «Ввод системы в действие» Исполнителем и утверждаемым Заказчиком.

Состав, объем и методы приемочных испытаний Комплекса определяются документом «Программа и методика испытаний», разрабатываемым на стадии «Ввод системы в действие» с учетом результатов проведения предварительных испытаний и опытной эксплуатации Исполнителем, и утверждаемым Заказчиком.

6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям

Сдача-приёмка работ производится поэтапно, в соответствии с рабочей программой 
и календарным планом, согласованным на этапе подписания Контракта.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ КОМПЛЕКСА К ВВОДУ В ДЕЙСТВИЕ

7.1 Требования к шеф монтажным и пуско-наладочным работам

Исполнитель должен произвести все необходимые монтажные и пуско-наладочные работы всего оборудования, материалов и программного обеспечения Комплекса согласно данного ТЗ.

При этом капитальное строительство зданий и сооружений не входит в обязанности Исполнителя и выполняется Заказчиком своими силами согласно рабочему проекту и по согласованию с исполнителем.

7.2 Требования к обучению

Необходимо предусмотреть инструктаж не менее 2-х специалистов Заказчика по управлению, правилам эксплуатации, технического обслуживания и принципу работы на все системы, входящие в поставку. По окончанию прохождения инструктажа, на основе проведения контрольных работ, практических занятий, собеседований, специалисты должны получить сертификаты о прохождении инструктажа и возможности эксплуатации Комплекса.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

  - 8.1 Проектная документация

Исполнитель обязан предоставить техническую/эксплуатационную документацию по настройке и конфигурированию оборудования для последующего сопровождения и эксплуатации Комплекса.

Перечень подлежащих разработке комплектов и видов документов, Исполнитель согласовывает с Заказчиком на основании протоколов.

9. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

- O'zDSt 1986:2018 «Информационная технология. Информационные системы. Стадии создания».

- O‘z DSt 1987:2018 «Информационная технология. Техническое задание на создание информационной системы».

- O'zDSt 1985:2018 «Информационная технология. Виды, комплектность и обозначение документов при создании информационных систем».

- RH 45-136:2002 «Система управления охраной труда. Порядок разработки и контроля исполнения мероприятий по обеспечению безопасных методов труда в сфере связи и информатизации».

- Q 055:2004 - Безопасность труда, гигиенические требования и организация работы при использовании персональных компьютеров в сфере связи и информатизации.

- ГОСТ 21958-76 «Система "Человек-машина". Зал и кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования».

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТНОПРИГОДНОСТИ

Не имеется.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок комплексной гарантии на товары, работы и услуги – 1 год с даты принятия выполненных работ.

Срок на оказание услуг гарантийной поддержки – 1 год с начала принятия выполненных работ согласно акту приёма-передачи товаров и выполненных услуг.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

12.1 Требования к обслуживанию.

Не имеется.

12.2 Требования к сервисному обслуживанию.

Не имеется.

13. ТРЕБОВАНИЕ К СОПУТСТВУЮЩИМ УСЛУГАМ ПРИ ПОСТАВКЕ ЛИЦЕНЗИЙ

13.1 Требования к приемке лицензий в эксплуатацию.

Не имеется.

14. ТРЕБОВАНИЕ К КОЛИЧЕСТВУ, КОМПЛЕКТАЦИИ, МЕСТУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Условия поставки для:

- Резидентов: АКБ «Микрокредитбанк» 100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, 4 (с учётом всех налогов и сборов)

- Нерезидентов: CIP или DAP Tashkent

Срок поставки – не более 120 календарных дней.

15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель должен защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных и лицензионных прав, а также прав на применение торговой марки или промышленных разработок, связанных с использованием товаров, любой их части в стране Заказчика.

Исполнитель (Участник)

- предоставляет информацию по:

- Методам достижения минимального уровня ТСО (Tota1 Cost of Ownership) на не менее 5 лет;

- Сервисам и подпискам;

- Условиям лицензирования при их наличии (объем предоставления, порядок взимания платы, срок действия лицензий и др.);

- Перечню осуществляемых работ (услуг) с конкретизацией объема и привлекаемых специалистов (обоснование формирования стоимости оказываемых услуг);

- в рамках выделенного бюджета:

-Исполнитель может предложить свое аналогичное решение (в том числе с превосходящими характеристиками), которое выполняет все поставленные цели и задачи, указанные в настоящем техническом задании (с учетом целевого назначения и показателей);

- Исполнитель должен предоставить полностью укомплектованное и работоспособное решение, при необходимости предложить дополнительные модули, продукты, и услуги, по каким-либо причинам. не учтенные заказчиком, но обязательные для обеспечения полноты использования запрашиваемой конфигурации;

- - гарантирует наступление даты окончания поддержки поставляемого решения не ранее чем через 5 лет с момента заключения договора на поставку решения;

- - должен предпринять все необходимые меры по обеспечению информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации, а также, предотвращению утечки информации.