«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Председателя Правления

АКБ «МИКРОКРЕДИТБАНК»

__________   С.А.Мелибаев

«__» ________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На реализацию проекта:

Внедрение высокопроизводительного вычислительного комплекса для обеспечения функционирования систем защиты информации для АКБ «Микрокредитбанк»

Ташкент – 2026 г.

Организация – Заказчик

Наименование: АКБ “Микрокредитбанк”.

Адрес «Заказчика»: 100047, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, проспект Амира Темура, 4.

МФО: 00433; ИНН: 200547792, Расчетный счет: 1990_000_00000433001;

Наименование банка: АКБ “Микрокредитбанк”.

Адрес электронной почты: office@mkb.uz.

Полное название проекта: Внедрение высокопроизводительного вычислительного комплекса для обеспечения функционирования систем защиты информации для АКБ «Микрокредитбанк» далее – Комплекс.

Срок реализации проекта: 3 месяца с даты заключения договора.

Условия поставки:

- Для иностранных поставщиков CPT Ташкент (Incoterms-2020);

- Для отечественных поставщиков DDP Ташкент (Incoterms-2020).

Условия оплаты: Предоплата 50%, 50% по факту поставки в течение 10 дней с даты поставки.

Комплекс должен обладать высокой масштабируемостью, обеспечивая возможность поэтапного наращивания производительности, ёмкости и функциональных возможностей без нарушения непрерывности работы.

Проектируемое решение должно предусматривать возможность интеграции с существующими и перспективными информационными системами, обеспечивая совместимость на уровне технологий, протоколов обмена данными и архитектурных решений.

Цель приобретения системы

Целью проекта является создание защищенного и отказоустойчивого вычислительного узла, объединяющего серверные мощности и систему хранения данных, для обеспечения бесперебойной работы критически важных сервисов информационной безопасности Банка.

Реализация проекта направлена на формирование надежной аппаратной платформы, гарантирующей высокую скорость обработки данных и стабильность виртуальной среды в условиях растущих требований к киберустойчивости банковской инфраструктуры.

Проект должен обеспечить:

- Технологическая консолидация: Интеграция серверных ресурсов и системы хранения данных в единый программно-аппаратный стек, оптимизированный для работы высоконагруженных виртуальных машин ИБ.

- Обеспечение аппаратной избыточности: Реализация архитектуры с полным резервированием критических компонентов для исключения простоев и обеспечения непрерывности процессов защиты информации.

- Оптимизация обработки данных: Минимизация задержек при выполнении ресурсоемких операций ввода-вывода, характерных для систем анализа трафика, фильтрации и глубокого анализа контента.

- Гарантия целостности информации: Внедрение механизмов контроля на уровне СХД и сервера для предотвращения искажения или потери данных при выполнении вычислительных задач.

- Обеспечение масштабируемости: Создание гибкой инфраструктуры с возможностью оперативного наращивания вычислительных мощностей и объема хранения без глубокой переработки архитектуры решения.

- Соблюдение нормативного комплаенса: Обеспечение соответствия развернутого комплекса отраслевым стандартам и требованиям регуляторов в части технического обеспечения безопасности банковских данных.

Внедряемый вычислительный комплекс должен обеспечивать заявленную функциональность за счет интеграции высокотехнологичной аппаратной платформы и оптимизированного микропрограммного обеспечения. Система должна поддерживать современные протоколы защиты и передачи данных, гарантируя безопасное взаимодействие между вычислительными узлами и подсистемой хранения.

Проектное решение должно быть ориентировано на бесшовную интеграцию в текущую среду виртуализации Банка. Архитектура комплекса должна обеспечивать строгую логическую и физическую изоляцию ресурсов, выделяемых для задач информационной безопасности, предотвращая влияние смежных ИТ-сервисов на работу критических систем защиты.

СХД должна выступать надежным фундаментом для хранения критически важной информации Банка, обеспечивая:

- предотвращение искажения информации в процессе обработки, хранения и передачи за счет аппаратных механизмов верификации и защиты от скрытых ошибок.

- использование встроенных алгоритмов компрессии и дедупликации данных «на лету» без деградации производительности виртуальных машин и сервисов ИБ.

- гарантию бесперебойной работы аналитических инструментов ИБ и постоянный доступ к ресурсам даже в случае выхода из строя отдельных компонентов комплекса.

Внедряемый комплекс призван должен стратегическим компонентом инфраструктуры информационной безопасности АКБ «Микрокредитбанк». Он формирует консолидированную технологическую платформу, обеспечивающую надежный базис для централизованного хранения и верификации критически важных данных в масштабах всей организации.

Комплекс должен органично интегрироваться в существующую ИТ-инфраструктуру Банка, обеспечивая достижение следующих показателей:

- минимизация рисков потери или повреждения информации за счет использования аппаратных механизмов отказоустойчивости и защиты целостности.

- полная прозрачность процессов эксплуатации и доступа к данным через интеграцию с банковскими системами мониторинга и аудита действий привилегированных пользователей.

- Соответствие комплаенс-стандартам: выполнение требований регуляторов в части надежности хранения банковской тайны и персональных данных.

Архитектура комплекса должна предусматривать возможность линейного масштабирования (по емкости и производительности) и обновления микропрограммного обеспечения без прерывания критических бизнес-процессов. Это должно обеспечивать адаптацию системы к изменяющимся стратегическим задачам и новым регуляторным требованиям Банка в долгосрочной перспективе.

Необходимые технические характеристики системы

Общие технические требования

Все оборудование, входящее в состав предложения участника конкурса, должно быть укомплектовано системой управления и мониторинга для управления операциями, обеспечивающей прозрачное управление и сквозной мониторинг:

- сервер виртуализации в комплекте - 2 (два) сервера;

- систем хранения данных в комплекте - 1 (один) массив.

В комплект поставки должны входить 2 (два) комплекта серверов.

Каждый сервер должен соответствовать следующим техническим требованиям:

| № | Требование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Иметь форм-фактор для установки в стандартную серверную стойку и иметь высоту | Не более 2RU |
| 1.2 | Иметь установленных процессоров каждый из которых должен иметь не менее 64 (шестьдесят четырёх) ядер, работающих на частоте не ниже 2.2 ГГц, поддерживать работу памяти с частотой не менее 6400 МГц, иметь кэш-память объёмом не менее 320 Мбайт. Максимальная рассеиваемая мощность процессора должна быть не более 330 Ватт. | Не менее 2 |
| 1.3 | Наличие слотов DDR5 для установки модулей памяти | Не менее 32 |
| 1.4 | Должно быть установлено модулей памяти RDIMM объёмом не менее 32ГБ каждый, поддерживающих работу на частоте не менее 6400 МГц | Не менее 24 |
| 1.5 | Поддерживать установку жёстких дисков форм-фактора не более 2.5’ (опционально, в случае заказа соответствующих комплектующих) | Не менее 8 |
| 1.6 | Наличие слотов PCIe поколения не ниже Gen4 для установки карт расширения | Не менее 4 |
| 1.7 | Иметь установленной сетевой адаптер с не менее чем с 2 (двумя) портами со скоростью 25G SFP28, в комплекте с трансиверами. | Не менее 2 |
| 1.9 | Иметь установленных сетевых адаптеров с не менее чем с 2 (двумя) портами 32G Fibre Channel SFP+, SFP+ SR трансиверы со скоростью соединения не менее 32G должны быть включены в комплект поставки | Не менее 2 |
| 1.10 | Иметь на каждом сервере установленных дисков M.2 SSD объёмом не менее 480ГБ каждый | Не менее 2 |
| 1.11 | Иметь блоков питания мощностью не менее 1500 Вт каждый, с возможностью горячей замены; поддержка резервирования питания; кабели питания С13-С14 должны входить в комплект поставки | Не менее 2 |
| 1.13 | Сервер должен быть укомплектован полным комплектом отказоустойчивых резервированных вентиляторов охлаждения | Обязательно |
| 1.14 | Должен быть совместим как минимум со следующими операционными системами и гипервизорами | Vmware версии не ниже 7 |
| 1.15 | Сервер должен быть укомплектован отдельным независимым портом управления 100/1000 Мбит Ethernet | Обязательно |
| 1.16 | Сервер должен иметь лицевую панель безопасности, закрывающуюся на ключ | Обязательно |
| 1.17 | Сервер должен быть укомплектован монтажными рельсами для установки сервера в стандартную телекоммуникационную стойку 19’’ | Обязательно |
| 1.20 | Должен иметь встроенные аппаратно-программные средства в комплекте с необходимыми для мониторинга и управления лицензиями для удалённого управления и мониторинга (включая выделенный порт управления) | Обязательно |
| 1.21 | Должен поставляться с гарантийными обязательствами производителя в официальных сервисных центрах в г. Ташкент в течение трёхлетнего гарантийного срока c даты продажи конечному пользователю. Гарантийные обязательства производителя должны включать: o Круглосуточные консультации инженеров «горячей линии» производителя по вопросам восстановления работоспособности, эксплуатации оборудования и программного обеспечения в режиме реального времени; o Замена неисправных аппаратных компонентов на месте эксплуатации авторизованными сервисными инженерами производителя/уполномоченными производителем на площадке заказчика на следующий рабочий день в случае наличия их на складе сервисного центра; в случае, если на складе сервисного центра необходимые комплектующие отсутствуют – замена должна осуществляться на позднее 15 дней с момента идентификации неисправного компонента. | Обязательно |

В комплект поставки должен входить как минимум 1 (один) комплект системы хранения данных.

Каждая система хранения данных должна соответствовать следующим техническим требованиям:

| № | Требование | Значение |
| --- | --- | --- |
|  | Система должна представлять собой корпоративную систему хранения данных класса High-End, предназначенную для критически важных нагрузок и относящуюся к модельному ряду с максимальными показателями доступности, надежности и отказоустойчивости. | Обязательно |
|  | Система хранения данных должна поставляться в конфигурации, предназначенной для установки в стандартную телекоммуникационную стойку 19”. | Обязательно |
|  | Высота поставляемой конфигурации | Не более 8RU |
|  | Система должна иметь не менее 2 активных контроллеров, работающих в симметричной архитектуре Active-Active, при которой LUN и файловые системы не закреплены за отдельными контроллерами | Обязательно |
|  | В случае выхода одного из контроллеров из строя деградация производительности системы не должна превышать 15% | Обязательно |
|  | Контроллеры системы хранения данных должны функционировать в симметричном режиме Active-Active, при котором логические устройства (LUN) и файловые системы не закреплены за отдельными контроллерами. | Обязательно |
|  | Система должна обеспечивать автоматическую балансировку нагрузки между всеми контроллерами, при этом разница показателей IOPS/OPS и загрузки CPU между контроллерами не должна превышать 5%. | Обязательно |
|  | Каждый контроллер поставляемой конфигурации должен иметь не менее 32 процессорных ядер, при этом базовая частота процессоров должна быть не ниже 2.6 GHz. | Обязательно |
|  | Объем оперативной кэш-памяти контроллеров должен составлять не менее 512 GB на каждый контроллер. В расчет объема кэш-памяти не должна включаться память, реализованная на дисковых накопителях, NVMe-устройствах или на устройствах класса Storage Class Memory (SCM). | Обязательно |
|  | Массив должен иметь возможность замены любого аппаратного компонента без остановки сервисов. | Обязательно |
|  | Оборудование должно поддерживать полную end-to-end NVMe архитектуру, включая: NVMe SSD на backend уровне, NVMe-oF на frontend уровне, поддержку NVMe over FC / NVMe over RoCE / NVMe over TCP | Обязательно |
|  | Все основные компоненты массива (контроллеры, вентиляторы, блоки питания, каналы доступа к дисковым полкам и дискам) должны быть дублированы. | Обязательно |
|  | Кэш-память массива должна зеркалироваться. | Обязательно |
|  | Массив не должен иметь единой точки отказа. | Обязательно |
|  | Массив должен поддерживать добавление дисковых полок и дисков в «горячем» режиме, без прерывания доступа к данным. | Обязательно |
|  | Система должна поддерживать масштабируемую архитектуру контроллеров, позволяющую объединять контроллеры в рамках одной системы. | Не менее чем до 32 контроллеров в составе одной системы. |
|  | Надежность хранения данных должна обеспечиваться поддержкой RAID-6, обеспечивающей защиту от одновременного выхода из строя двух дисков. | Обязательно |
|  | В каждом контроллерном модуле (контроллерной полке) системы должны быть установлены не менее чем 2 (два) блока питания с необходимыми кабелями C13-C14 для подключения к PDU. | Обязательно |
|  | Полезное дисковое пространство массива должно составлять не менее 200 TB (расчет емкости осуществляется исходя из схемы RAID-6, без учета дедупликации и компрессии данных). В данный объем не должен входить объем, используемый для системных нужд оборудования. | Обязательно |
|  | Время реконструкции RAID группы при отказе одного накопителя объёмом не менее 15.36 TB не должно превышать 10 минут. | Обязательно |
|  | Опциональная максимальная сырая физическая емкость массива при заполнении одной дисковой полки должна составлять | Не менее 1100 TB |
|  | Тип используемых в конфигурации массива накопителей - Enterprise-class dual-port NVMe SSD TLC. | Обязательно |
|  | Количество установленных дисков объемом не менее 15.36 TB NVMe SSD TLC SED (self-encrypted drive). | Не менее 18 |
|  | Максимальное количество поддерживаемых твердотельных накопителей в рамках одной системы хранения данных должно составлять не менее 1200 дисков. | Обязательно |
|  | В комплекте поставки должна быть как минимум одна дисковая полка высотой 2RU, для поддержки установки не менее 36 дисков. | Обязательно |
|  | Поддерживаемый максимальный размер LUN должен составлять | Не менее 256 ТВ |
|  | Система должна поддерживать non-disruptive upgrade (NDU) программного обеспечения и микрокода без остановки сервисов и без перезапуска контроллеров. | Обязательно |
|  | Массив должен поддерживать обновление микрокода контроллеров без прерывания доступа к данным, без использования серверного программного обеспечения для поддержки переключения между несколькими путями доступа от сервера к дисковому массиву. | Обязательно |
|  | Система хранения данных (СХД) должна обеспечивать нативную поддержку блочного доступа по протоколам Fibre Channel (FC), FC-NVMe, NVMe over RoCE и NVMe over TCP в опциональной конфигурации. Архитектура СХД должна быть унифицированной и предусматривать возможность последующей активации функционала iSCSI, файловых (NFS, CIFS/SMB, NFS over RDMA) и объектных (S3) сервисов. Указанные дополнительные протоколы должны поддерживаться тем же контроллерным кластером СХД с использованием общего пула хранения и активироваться путем приобретения соответствующих лицензий и (при необходимости) установки дополнительных физических интерфейсов. Реализация данного функционала должна осуществляться без использования внешних шлюзов, дополнительных серверов или специализированных аппаратных модулей расширения». | Обязательно |
|  | Система должна использовать полносвязную (full-mesh) архитектуру, при которой front-end и back-end интерфейсные модули подключаются к нескольким контроллерам и обеспечивают отказоустойчивость при отказе любого контроллера. | Обязательно |
|  | Массив должен поддерживать расширение количества внешних портов путем установки соответствующих интерфейсных плат, количеством не менее | 12 |
|  | Массив должен поддерживать установку следующих типов интерфейсов 16/32/64 Gbit/s FC, 10/25/40/100Gb Ethernet и RoCE 25/100Gb. | Обязательно |
|  | Система хранения данных должна быть оснащена оптическим сетевым адаптером Fibre Channel с количеством портов не менее 4 (четырех) и скоростью передачи данных 32 Gb/s на порт. Для каждого порта в комплекте поставки должны быть предусмотрены оптические трансиверы FC 32G SFP28 SR, а также оптические соединительные патч-корды типа LC-LC длиной не менее 3 метров. | Не менее 2 |
|  | Массив должен поддерживать установку твердотельных накопителей типа NVMe SSD объемом не менее 1.92TB, 3.84TB, 7.68TB, 15.36TB, 30.72TB NVMe SSD с нативной поддержкой шифрования (SED). | Обязательно |
|  | Массив должен поддерживать RAID 5, RAID 6, RAID-TP (Triple Parity) / RAID-TEC (Triple Erasure Coding) и RAID 10 или аналогичные в зависимости от проприетарности именования RAID и его аналогов у производителя. | Обязательно |
|  | Поставляемая система хранения данных должна обеспечивать производительность: При профиле нагрузки с задержкой не более 1 мс: Block Size - 4K; Read/Write Ratio - 70/30; Random/Sequential - 100/0; Read hit - не более 70%; Write hit - не более 30%. | Не менее 900 000 IOPS. |
|  | Поставляемая система хранения данных должна обеспечивать производительность: При профиле нагрузки с задержкой не более 1 мс: Block Size - 8K; Read/Write Ratio - 70/30; Random/Sequential - 100/0; Read hit - не более 70%; Write hit - не более 30%. | Не менее 935 000 IOPS. |
|  | Поставляемая система хранения данных должна обеспечивать производительность: При профиле нагрузки с задержкой не более 1 мс: Block Size – 4K; Read/Write Ratio - 50/50; Random/Sequential - 100/0; Read hit - не более 70%; Write hit - не более 30%; | Не менее 670 000 IOPS. |
|  | Поставляемая система хранения данных должна обеспечивать производительность: При профиле нагрузки с задержкой не более 1 мс: Block Size – 8K; Read/Write Ratio - 50/50; Random/Sequential - 100/0; Read hit - не более 70%; Write hit - не более 30%; | Не менее 700 000 IOPS. |
|  | Массив должен иметь уровень отказоустойчивости: | Не ниже 99,9999% |
|  | В комплекте поставки должно быть предусмотрено проприетарное встроенное ПО производителя для управления дисковыми массивами. Графический интерфейс управления должен функционировать как на Windows, так и на Linux клиентах. Все лицензии ПО управления должны входить в стоимость массива и не иметь никаких количественных или качественных лицензионных ограничений. Производитель также должен предоставлять собственное программное обеспечение multipathing для хостов. | Обязательно |
|  | Массив должен поддерживать на аппаратном уровне создание локальных копий томов - snapshots (мгновенные копии) и snapclones (полные копии). Для создания snapshot не должны использоваться дополнительные внешние устройства. | Обязательно |
|  | Архитектура системы хранения данных должна предусматривать опциональную возможность реализации функций защиты от программ-вымогателей (ransomware) с последующей активацией посредством приобретения соответствующих лицензий производителя. Функционал защиты должен обеспечивать выявление аномальной I/O-активности, анализ изменений данных, анализ различий между снимками (snapshot-дифференциалов), а также автоматическое оповещение о потенциальных инцидентах. Указанные функции должны поддерживаться для блочного доступа, а также для файлового доступа при активации соответствующего файлового функционала системы. | Обязательно |
|  | Система хранения данных должна поддерживать механизм мгновенного создания снимков (snapshot), реализованный по технологии Redirect-on-Write (RoW), при котором исходные данные не перезаписываются, а новые данные записываются в новые блоки. Создание снимков должно выполняться без прерывания доступа к данным и без потери данных. | Обязательно |
|  | Массив должен поддерживать технологию Thin Provisioning, позволяющую выделять серверам необходимые физические дисковые ресурсы автоматически по мере необходимости и позволяющую презентовать серверам виртуальные логические тома, размер которых может превосходить имеющийся физический дисковый объем массива. Автоматическое выделение физических дисковых ресурсов серверам должно выполняться прозрачно для операционных систем серверов и для приложений, без прерывания доступа к данным. | Обязательно |
|  | Массив должен поддерживать функцию распределения ресурсов между различными классами трафика и задачами с различными приоритетами (QoS). | Обязательно |
|  | Политики QoS должны включать в себя ограничение максимальной производительности и гарантирование минимальной производительности, которые могут настраиваться в терминах IOPS (операций ввода-вывода в секунду) или пропускной способности системы. | Обязательно |
|  | Комплектация массива должна предусматривать наличие достаточного количества дисков для обеспечения резервного пространства в объёме, эквивалентном ёмкости как минимум одного диска, для быстрого восстановления целостности RAID в случае выхода из строя части дисков (под задачи Hot Spare или аналогичные в терминах предлагаемого производителя оборудования). | Обязательно |
|  | Система должна поддерживать gateway-free active-active Metro Cluster между двумя площадками. А также возможность конвертации решения в geo-redundant 3 DC DR. Все необходимые компоненты и лицензии должны быть включены в состав массива без использования дополнительного оборудования. | Обязательно |
|  | Поставляемая Система должна поддерживать дедупликацию и компрессию данных, при этом влияние на производительность не должно превышать 5%. Данные функции должны быть включены по умолчанию и работать независимо от типа используемого протокола. | Обязательно |
|  | Все лицензии системного программного обеспечения, входящие в состав поставляемой конфигурации, не должны иметь ограничений ни по объему дискового массива, ни по функциональности системного программного обеспечения для определенного объема данных. | Обязательно |
|  | Массив должен поддерживать все основные операционные системы: Windows Server 2019/2022/2025, Red Hat Linux, SUSE Linux, Ubuntu, Oracle Linux. Гипервизоры: VMware, Hyper-V, Red Hat Virtualization. | Обязательно |
|  | В комплект поставки должны быть включены неограниченные лицензии на следующий функционал: мгновенные копии (snapshots), полные копии (snapclones), программное обеспечение управления, миграция томов между различными дисковыми группами, управление качеством обслуживания (QoS), Thin Provisioning, синхронная и асинхронная репликация, Metro Cluster, интеграция с VMware vCenter, дедупликация и компрессия. | Обязательно |
|  | Массив должен быть укомплектован отдельным независимым портом управления 100/1000 Мбит Ethernet на каждом из контроллеров. | Обязательно |
|  | Массив должен иметь техническую поддержку сроком | Не менее 3 лет |
|  | Должен поставляться с гарантийными обязательствами и технической поддержкой производителя в официальных сервисных центрах в г. Ташкент в течение трехлетнего гарантийного срока c даты продажи конечному пользователю. Гарантийные обязательства производителя должны включать: o Круглосуточные консультации инженеров «горячей линии» производителя по вопросам восстановления работоспособности, эксплуатации оборудования и программного обеспечения в режиме реального времени; o Замена неисправных аппаратных компонентов на месте эксплуатации авторизованными сервисными инженерами производителя/уполномоченными производителем на площадке заказчика на следующий рабочий день в случае наличия их на складе сервисного центра; в случае, если на складе сервисного центра необходимые комплектующие отсутствуют - замена должна осуществляться на позднее 15 дней с момента идентификации неисправного компонента. | Обязательно |
|  | Производитель оборудования должен иметь действующее официальное представительство в Республике Узбекистан (г. Ташкент), а также локальный склад запасных частей и комплектующих, обеспечивающий оперативное сервисное обслуживание и замену компонентов поставляемых систем хранения данных. Инженеры сервисной поддержки производителя должны владеть русским, узбекским и английским языками для обеспечения эффективного взаимодействия при установке, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования. | Обязательно |

Требования к гарантии и технической поддержке.

Гарантийный период и техническая поддержка оборудований, поставляемого в рамках проекта, должны составлять не менее 3 (трех) лет для всего оборудования и программного обеспечения настоящего Технического задания. Отcчет гарантийного срока начинается с даты подписания акта финальной приемки смонтированного и запущенного оборудования.

Исполнитель обязуется и гарантирует отсутствие задержек в предоставлении услуг технической поддержки независимо от каких обстоятельств.

В рамках гарантийного обслуживания, технической поддержки и обслуживания должно входить:

- прием заявок и взаимодействие по телефону и/или электронной почте;

- визиты специалиста на место установки оборудования в случае необходимости в течение гарантийного периода;

- выполнение необходимых работ по восстановлению работоспособности оборудования в течение гарантийного периода;

- бесплатные неограниченные консультации по восстановлению работоспособности оборудования в течение гарантийного периода. По консультационным вопросам Заказчика Исполнитель (Сервис центр) должен работать в режиме 8x5 с 9:00 до 18:00 по Ташкентскому времени в рабочие дни, определенные законодательством Республики Узбекистан.

- регистрация обращений и технической поддержки должно работать в режиме 24x7 (круглосуточно, 7 дней в неделю).

- дата активации сервисного контракта и доступ по серийному номеру к порталу технической поддержки Производителя - в течение 14 календарных дней с момента поставки оборудования на площадку Заказчика;

- поддержка и техническая помощь от производителя Оборудования по телефону и посредством Web в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю;

В период гарантийного обслуживания, все транспортные и другие расходы, связанные с заменой дефектных частей и запчастей оборудования и его допоставкой, производится за счет Исполнителя и / или сервисного центра.

Требования к обучению персонала.

Установка и ввод системы хранения данных в промышленную эксплуатацию должны сопровождаться обучением персонала Заказчика работе с программными средствами, установленными на оборудовании, а также основам технической эксплуатации оборудования, диагностики и мониторинга его работы.

Обучение должно проводиться на базе официального учебного центра, авторизованного производителем оборудования, по не менее чем двум учебным курсам продолжительностью не менее 5 (пяти) календарных дней каждый, с последующей выдачей подтверждающих сертификатов установленного образца.

Количество сотрудников Заказчика, направляемых на обучение, должно составлять не менее 3 (трёх) человек.

Стоимость обучения для сотрудников Заказчика должна быть включена в коммераааа.

Исполнитель обязан обеспечить и оплатить все расходы,  связанные с обучением сотрудников Заказчика, включая:

- авиаперелёт (в оба направления);

- проживание в гостинице на период обучения;

- визовые сборы и оформление виз (при необходимости);

- трансферы и транспортные расходы;

- регистрационные и иные организационные сборы.

Суточные расходы (командировочные выплаты) оплачиваются Заказчиком самостоятельно.

Страхование системы.

Система должна быть полностью застрахована от случайных повреждений, потери или других воздействий, приводящих её в негодность в период транспортировки и временного хранения. Страховой полис должен включать все транспортные расходы, в том числе фрахт, таможенная пошлина и иные расходы, связанные с транспортировкой груза вне территории Республики Узбекистан, а также, расходы по доставке повреждённого груза к месту ремонта и возвращению после ремонта. Страхование компонентов Системы от рисков до момента передачи оборудования и программного обеспечения заказчику остаётся на усмотрения Исполнителя.

Страхование компонентов Системы от рисков при дальнейшем возможном переносе оборудования остаётся на усмотрении Заказчика.

Требования к упаковке.

Упаковка всех компонентов должна способствовать предотвращения их повреждения или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения. Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъёмно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также, открытого хранения. При определении габаритов упаковок и их веса необходимо учитывать отдалённость конечного пункта доставки и отсутствие мощных грузоподъёмных средств во всех пунктах по пути следования груза. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать требованиям отгрузки транспортировки, временного хранения компонентов системы на таможенных складах. Исполнитель несёт ответственность перед Покупателем за дополнительные затраты по транспортировке и хранению, которые были вызваны отправкой по неправильному адресу или неудовлетворенной маркировкой.

Требования по комплектации и новизне.

Приобретаемое оборудование должно быть полностью укомплектованным, работоспособным, новым (ранее не использованным, не бывшем в употреблении или эксплуатируемым). Версии и технические характеристики закупаемого оборудования не должны иметь значений худших, чем указанные в настоящем документе. Система должна обеспечиваться оригиналом или заверенной копией соответствующих документов авторизации от производителя на осуществление поставки запрашиваемого оборудования. Год выпуска оборудования не должен быть ранее 2026 года.

Требования по запуску, обслуживанию и эксплуатации.

Подключение поставляемого оборудования к существующей информационной системе и запуск в штатный режим и дальнейшая эксплуатация должна произвестись без остановки существующей системы и каких-либо дополнительных затрат со стороны заказчика. Подключение оборудования к существующей информационной системе должно осуществляться только сертифицированными специалистами (подтверждается наличием сертификатов от производителя) и по схеме, предусмотренной производителем оборудования для полноценной эффективной работы данного оборудования в составе с существующим оборудованием.

Условия эксплуатации компонентов Системы должны обеспечивать выполнение требований к надёжности и устойчивой работы. Режим эксплуатации – круглогодичный. Использование технических средств и выполнение периодического обслуживания и сервисных работ должно производиться в соответствии с требованиями производителей оборудования. Точный регламент, сроки и периодичность проведения техобслуживания должен быть определен после инсталляции оборудования Исполнителем на основании технической документации к оборудованию.

При любых условиях порядок сервисного обслуживания компонентов Системы должен быть периодичным со строгим следованием графикам плановых мероприятий. В конце каждого месяца обслуживающий персонал должен представлять краткий отчет о состоянии основных технических параметров компонентов Системы, Системы в целом и в соответствии с регламентом процедур информирования, принятых Заказчиком, передает его далее по подчинённости.

Конкретные параметры, подлежащие ежемесячному контролю, будут определены на основании технической документации на оборудование.

Требования к шеф монтажным и пуско-наладочным работам.

Исполнитель должен произвести все необходимые монтажные и пуско-наладочные работы всего поставляемого оборудования, материалов и программного обеспечения согласно данного ТЗ.

Для создания Системы должны быть произведены все необходимые монтажные работы для внедрения всех необходимых компонентов.

Сборка, проверка и запуск всех систем Системы должны производиться в присутствии представителя Исполнителя или уполномоченного им представителя в монтажных и пуско-наладочных работах. Все транспортные расходы, необходимые для присутствия представителя исполнителя или представителя Производителя в монтажных и пуско-наладочных работах на объекте, берет на себя Исполнитель.

Исполнитель должен обеспечить при шефмонтаже и пусконаладке на территории объекта присутствие сертифицированных специалистов по линейкам оборудования всех проектируемых и поставляемых систем.

Требования к тестированию отказоустойчивости инфраструктуры

Исполнитель должен разработать и согласовать с Заказчиком программу и методику испытаний (ПМИ), а также провести испытания отказоустойчивости поставляемой инфраструктуры, включающей серверное оборудование (2 узла) и систему хранения данных.

Исполнитель обязан провести все необходимые работы по тестированию отказоустойчивости на всех уровнях инфраструктуры — от аппаратных компонентов до программных механизмов кластеризации и обеспечения непрерывности доступа к данным.

Испытания должны проводиться с имитацией отказов отдельных компонентов, включая, но не ограничиваясь:

- серверными узлами;

- сетевыми интерфейсами;

- адаптерами ввода-вывода (HBA);

- путями доступа к системе хранения данных;

- контроллерами системы хранения данных;

- дисками и дисковыми группами.

В ходе проведения испытаний должно быть подтверждено, что:

- отказ отдельных компонентов не приводит к прерыванию сервисов;

- доступ к данным сохраняется в течение всего времени испытаний;

- механизмы автоматического переключения (failover) функционируют корректно;

- не происходит потери или повреждения данных.

Исполнитель должен обеспечить проведение испытаний в присутствии представителей Заказчика, а также (при необходимости) представителей производителя оборудования.

По результатам испытаний Исполнитель обязан оформить и предоставить Заказчику вместе с исполнительной документацией протокол испытаний, включающий:

- перечень проведенных тестов;

- описание сценариев отказов;

- фактические результаты испытаний;

- выявленные замечания (при наличии);

- заключение о соответствии системы требованиям отказоустойчивости и готовности к промышленной эксплуатации.

Все расходы, связанные с проведением испытаний, включая привлечение специалистов Исполнителя и (при необходимости) представителей производителя оборудования, несет Исполнитель.

Требования к информационной безопасности.

При подключении приобретаемого оборудования к существующей информационной системе и запуске его в штатный режим должны соблюдаться все требования по информационной безопасности в части формирования резервных копий, обеспечения сохранности и целостности существующих информационных систем и базы данных, с возможностью восстановления из резервных копий данных и всех программных средств, действующих до момента установки нового оборудования.

Требования к транспортабельности.

Компоненты оборудования, входящие в состав предложения участника должны представлять из себя объекты комплексной заводской поставки, конструкции которых должны обеспечить возможность их частичной разборки и передислокации в случае необходимости.

Исполнитель должен нести ответственность за целостную поставку в заводской упаковке компонентов оборудования, первичный монтаж и пуско-наладку оборудования на выделенных местах эксплуатации осуществляет Исполнитель, дальнейший демонтаж и передислокация компонентов в случае возникновения соответствующей необходимости осуществляется заказчиком также своими силами.

Требования к жизненному циклу, полноте поставляемого комплекса Системы.

Участнику необходимо предоставить информацию по:

- Параметрам жизненного цикла закупаемого оборудования с указанием дат окончания поддержки оборудования, окончания приёма заказов на поставку ЗИП и комплектующих;

- Методам достижения минимального уровня ТСО (Total Cost of Ownership) за счёт предлагаемого оборудования (технологического решения), функционала и т. п. уникальных решений производителя сроком не менее, чем на 5 лет;

- Энергопотреблению и энергоэффективности закупаемого оборудования согласно нормативным документам производителя.

Стандарты.

Компоненты системы по производительности и качеству должны полностью соответствовать международным стандартам, комплектности продуктов и документации к ним, должны соответствовать стандартам, указанным в технических условиях, а в их отсутствии – признанному стандарту, приемлемому для страны происхождения компонентов системы. Подобные стандарты должны быть новейшими из выпускаемых соответствующими учреждениями.

Технические средства Системы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, должны иметь соответствующие сертификаты.

Технические средства Системы должны использовать стандартные электрические стыки, интерфейсы, технологии и протоколы передачи данных.

Квалификационные требования к исполнителю.

Исполнитель по данному проекту будет определен на основе результатов конкурсного отбора.

Исполнитель (Участник) должен:

- обладать штатом инженеров с обязательным наличием специалистов, которые имеют опыт внедрения и инсталляции оборудования согласно данному техническому заданию. Предоставить подтверждающие сертификаты;

- иметь в штате сертифицированных инженеров (не менее двух человек) с профильным (инженерным) образованием и опытом работ по реализации каждой из подсистем. Предоставить подтверждающие сертификаты;

- иметь необходимые статусы авторизации и партнёрств у производителей оборудования и программного обеспечения для выполнения в полном объёме требуемых работ;

- предоставить оригинал документа или его копию, выданного производителем оборудования и программного обеспечения MAF (Manufacturer’s Authorization Form) на поставку оригинального оборудования и программного обеспечения с подтверждением гарантийных обязательств на поставляемое оборудования и программного обеспечения от производителя на территории Республики Узбекистан;

- обеспечить возможность гарантийной замены вышедшего из эксплуатации (строя) оборудования по линии Сервисного-центра с уровнем реакции по заявке – не ниже NBD (следующий рабочий день) по Республике Узбекистан на срок не менее 3 лет. Замена неисправных аппаратных компонентов на месте эксплуатации должна осуществляться авторизованными сервисными инженерами производителя, уполномоченными производителем на площадке заказчика на следующий рабочий день в случае наличия их на складе сервисного центра; в случае, если на складе сервисного центра необходимые комплектующие отсутствуют – замена должна осуществляться на позднее 15 дней с момента идентификации неисправного компонента.

- предоставить официальные письма от производителей оборудования с подтверждением того, что ввезённое оборудование Исполнителем, будет покрыто сервисным обслуживанием со стороны сервисных центров в г. Ташкент. Наличие сервисных центров в г. Ташкент является обязательным;

- предоставить официальное письмо от сервисного центра с подтверждением того, что ввезённое оборудование Исполнителем, будет покрыто сервисным обслуживанием, с указанием информации об Исполнителе и сроке поддержке.

Для определения критериев технической оценки, Исполнителем (Участником) предоставляется информация по:

- предоставить таблицу соответствие по всем поставляемым оборудованием согласно с требованиями настоящего Технического задания;

- параметров жизненного цикла закупаемого аппаратного обеспечения с указанием дат окончания поддержки оборудования (EOS – end of support/service), окончания приёма заказов на поставку ЗИП (LTBSP – last time to buy spare parts), окончания приема заказов на поставку комплектующих (отдельных плат и модулей) для расширения емкости, начала продаж данного аппаратного обеспечения в мире (GA – general availability),  а также указать параметры жизненного цикла программного обеспечения (ПО) с указанием дат окончания поддержки ПО (EOS – end of support/service), начала продаж данного ПО в мире (GA – general availability);

Проект подразумевает поставку «под ключ», что включает в себя обеспечение доставки при условии всех требований по поставке, установке, монтажу, настройки и документирования продукции, пуско-наладки вычислительной системы, систем хранения данных, обучения, тестирования работоспособности поставляемого оборудования и программного обеспечения и ввод в действие всего комплекса и начала полноценного функционирования.

Директор департамента безопасности 
и защиты информации       						Б.Джулдасов